Инструкция по эксплуатации

Интерактивного проектора Casio XJ-V2 VOTUM

Версия инструкции 4.1

Волгоград, 2018

Оглавление

Комплектация	3

Описание продукта	4

Системные требования	5

Интерактивные инструменты	5

Рекомендации по настройкам при работе интерактивного проектора	7

Расположение интерактивного проектора	7

Особенности при включении и выключении компьютера	7

Подготовка к работе	7

Позиционирование	8

Калибровка	8

Поддержка функции Multi-Touch	10

Сопряжение с компьютером под Windows XP	10

Сброс настроек калибровки	10

Подключение к другому компьютеру	10

Рабочие характеристики	11

Правила хранения и эксплуатации	11

Защита окружающей среды	11

Меры предосторожности и эксплуатация	11

Замена запчастей	12

Поиск и устранение неисправностей	12

Внимание!  Компания-производитель оставляет за собой право на изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, без предварительного уведомления потребителя.

# Комплектация

Комплектация интерактивного проектора Casio XJ-V2 VOTUM включает в себя:

- Интерактивный проектор Casio XJ-V2 VOTUM,

- Беспроводной ресивер USB для связи компьютера,

- Интерактивный инструмент «Указка»,

- Интерактивный инструмент «Стилус»,

- Кейс для переноски,

- USB Flash носитель с контентом,

- Элементы питания ААА для Стилуса,

- Кабель для зарядки Указки от USB порта,

Инструкция по эксплуатации

1

.

2

3

5

4

6

9

8

7

Рисунок 1. Комплектация проектора Casio XJ-V2 VOTUM

6

# Описание продукта

Интерактивный проектор Casio XJ-V2 VOTUM преобразует любую плоскую поверхность в интерактивную доску для обучения и презентации.

Рисунок 2. Внешний вид интерактивного проектора Casio XJ-V2 VOTUM

Сенсор-камера, встроенная в проектор, следит за перемещением специального интерактивного инструмента возле проекции, по беспроводному каналу передает координаты и нажатия интерактивных инструментов к подключенному компьютеру.

Движения интерактивного инструмента преобразуются в перемещение курсора на экране, нажатие специальных кнопок на интерактивном инструменте преобразуются в нажатия клавиш мыши.

Программное обеспечение, идущее в комплекте, позволяет создавать и проводить интерактивные уроки, а поведение в операционной системе как компьютерная "мышь" позволяет удобно работать в привычном программном обеспечении.

Рисунок 3. Схема работы.

Уникальные особенности решения:

- Одновременная работа до четырех человек

- Не требуется установка драйверов

- Не требуется искусственная защита от засветки солнцем

- Произведено и разработано в России

# Системные требования

Операционная система Windows ХР/Vista/7/8/10, Linux и Mac OS.

Примечание: Для работы интерактивного проектора с Windows XP необходимо установить дополнительное программное обеспечение (см. раздел «Сопряжение с компьютером под Windows XP»).

# Интерактивные инструменты

После распаковки комплекта, интерактивные инструменты «стилус» и «указка» готовы к использованию. Все устройства работают на расстоянии от поверхности проецирования не больше чем 5 см. Не нужно сильно надавливать на стену стилусом – достаточно прикосновения.

Нажатием кнопки на стилусе можно имитировать работу компьютерным манипулятором «мышь» и прочие дополнительные функции. В стилусе имеется датчик контакта, который срабатывает при касании с поверхностью.

После продолжительной работы на одном заряде аккумулятора или батареек возникают временные прерывания при работе с устройством - рисуемая линия может оказаться прерывистой. Необходимо зарядить аккумуляторы или поменять батарейки.

В процессе зарядки указки загорается зеленый светодиод. Если светодиод потух, значит заряд аккумулятора завершен и указка готова к использованию.

а)

б)

Рисунок 4. Интерактивные инструменты: а) Стилус с элементами питания 2хААА, б) Указка со встроенным аккумулятором и функцией заряда

Примечание: Прерывание действия может также произойти, если пользователь или другой посторонний физический объект перекроют проектору видимость излучения от интерактивных инструментов.

Если аккумулятор в указке разряжен:

- Появляются признаки нестабильной работы указки, для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи необходимо прекратить любые действия с указкой и подключить зарядное устройство.

- В случае, если элемент питания в указке не заряжается, обратитесь в службу поддержки данного продукта. Самостоятельная замена встроенных элементов питания не производится.

Общие рекомендации по эксплуатации интерактивных инструментов:

- Держите вдали от источников тепла и влажности.

- Не допускайте падения, а также ударов.

ВНИМАНИЕ! КОМПОНЕНТЫ КАЖДОГО КОМПЛЕКТА ЖЕСТКО ПРИВЯЗАНЫ ДРУГ К ДРУГУ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕННЫ В ДРУГИХ КОМПЛЕКТАХ!

Для проверки, является ли интерактивный инструмент парой для конкретного интерактивного проектора, достаточно подать питание на интерактивный проектор, а потом зажать кнопку на интерактивном инструменте. Если сигнальный светодиод внутри интерактивного инструмента горит постоянно красным, значит – интерактивный инструмент от этого комплекта.  Если светодиод продолжает моргать, значит интерактивный инструмент от другого комплекта.

Примечание: Для достоверности проверки убедитесь, что рядом нет других включенных в сеть интерактивных проекторов, с которыми может вступить в связь проверяемый интерактивный инструмент.

## Рекомендации по настройкам при работе интерактивного проектора

Для гарантированного захвата проецируемого изображения рекомендуется использовать проектор Casio XJ-V2 VOTUM не на максимальном значении ZOOM. Максимальное рекомендуемое расстояние от проектора до проекционной плоскости составляет 4 метра.

## Расположение интерактивного проектора

Располагать интерактивный проектор необходимо согласно стандартным требованиям установки проектора.

## Особенности при включении и выключении компьютера

При первом включении интерактивный проектор издаст «трезвон» из 13 коротких быстрых звуковых сигналов. Это говорит о том, что он не имеет никаких сохраненных настроек калибровки.

После проведения калибровки и синхронизации с компьютером, сохранятся все параметры калибровки и привязки к компьютеру.

Тройной звуковой сигнал при включении означает что интерактивный проектор уже имеет сохраненные пользовательские настройки и готов к работе. И так же будет уведомлять через пару секунд о выбранном канале.

Примечание: Сигнал о выбранном канале носит информационный, технический характер и не влияет на дальнейшие действия.

Внимание! НЕ используйте удлинители для подключения USB ресивера, это может привести к ухудшению передаваемого сигнала.

## Подготовка к работе

Для организации интерактивного рабочего места необходимо установить интерактивный проектор так, чтобы к стене (или другой поверхности для проекции) с проецируемым изображением был свободный подход, а изображение располагалось на удобной высоте для работы. То есть, чтобы все пользователи могли без затруднений подойти и достать интерактивными инструментами до всех необходимых зон проекции.

При подаче питания интерактивный проектор будет либо готов к работе (тройной звуковой сигнал), либо находиться в режиме позиционирования («трезвон» из 13 коротких быстрых звуковых сигналов).

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ОТСУТСТВИЕ В РАБОЧЕМ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОЕКТОРА ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРЕДМЕТОВ, ОСВЕЩЁННЫХ ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ

### Позиционирование

После подачи питания в первый раз или после сброса настроек интерактивный проектор находится в режиме позиционирования. Об этом сообщает «трезвон» из 13 звуковых коротких сигналов.

Внимание! Убедитесь, что проецируемое изображение полностью повторяет изображение с экрана монитора. Если картинка будет обрезанной, то будет наблюдаться смещение реакции относительно прикосновения интерактивными инструментами.

В ходе позиционирования необходимо проверить, что интерактивное поле полностью покрывает растр проектора.

Рисунок 5. Наложение интерактивного поля на растр проектора.

В этом режиме каждое нажатие пользователем кнопки на любом интерактивном инструменте в зоне интерактивного поля будет сопровождаться звуковым сигналом.

По очереди коснитесь всех четырех углов растра проектора любым интерактивным инструментом, нажимая в каждом из углов кнопку. На данном этапе порядок проверки углов может быть произвольным. Если реакции нет, значит, данный угол растра проектора не покрыт интерактивным полем.

В случае возникновения неустранимой проблемы свяжитесь с технической поддержкой для ее решения.

### Калибровка

- Вставьте USB ресивер в компьютер.

- Для входа в режим калибровки зажмите на 5 секунд на пульте от проектора Casio XJ-V2 VOTUM кнопку Exit. Прозвучит тройной звуковой сигнал. Если интерактивный проектор был в откалиброванном состоянии, то он перейдет в режим позиционирования, для входа в режим калибровки, в этом случае, нужно будет повторно зажать кнопку Exit.

- Проводить калибровку необходимо начиная с левого верхнего угла проекции по часовой стрелке. Подведите к ВЕРХНЕМУ ЛЕВОМУ углу проекции любой интерактивный инструмент и кратковременно нажмите на нем кнопку. Интерактивный проектор издаст короткий звуковой сигнал. После этого нужно коснуться ПРАВОГО ВЕРХНЕГО угла, затем ПРАВОГО НИЖНЕГО и потом ЛЕВОГО НИЖНЕГО. Если все сделано правильно, то интерактивный проектор издаст тройной короткий звуковой сигнал. Это означает, что калибровка и сопряжение с USB-ресивером, который был вставлен ранее в компьютер, завершено. Так же через пару секунд будет звуковое уведомление о выбранном канале. Устройство готово к работе!

Примечание: Если во время калибровки есть сомнения в точности калибровки какого-либо угла (интерактивный проектор среагировал не в углу или сразу прозвучал короткий двойной или тройной сигнал), то необходимо сбросить настройки уже проведенной калибровки и повторить всю процедуру заново. Для этого на пульте от интерактивного проектора зажмите кнопку Exit на 5 секунд.

Внимание! Невозможно провести калибровку, если USB ресивер не подключен к компьютеру.

Таблица соответствия звуковых сигналов интерактивного проектора

| Звуковой сигнал равный времени нажатия на кнопку на указке. | Сигнализация реакции на действия указки в режиме позиционирования. Необходимо для определения зоны покрытия интерактивным полем. |
| --- | --- |
| Одинарный короткий звуковой сигнал. | Сигнализация реакции на действия указки в режиме калибровки. |
| Тройной длинный звуковой сигнал. | Сигнализация входа в режим калибровки. |
| Тройной короткий звуковой сигнал при включении. | Включение интерактивного проектора с сохраненными настройками калибровки или сигнализация окончания калибровки. |
| «Трезвон» из 13 быстрых коротких звуков. | Включение интерактивного проектора без настроек или сброс настроек. |

Примечание: Позиционирование и калибровка проводятся один раз для постоянной работы на выбранном месте. При этом если интерактивный проектор был смещен, то процедуру калибровки, возможно, придется повторить.

Внимание! Работа с интерактивным проектором невозможна на чёрной, или близкой к черному цвету поверхностях.

После калибровки Casio XJ-V2 VOTUM с компьютером можно использовать интерактивные инструменты, как аналог компьютерной мыши:

- Имитация нажатия левой кнопки мыши производится кратковременным нажатием кнопки на рукоятке интерактивного инструмента.

- Для имитации нажатия правой кнопки мыши необходимо зажать кнопку на рукоятке интерактивного инструмента на 3 секунды и не двигать им.

- Если начать перемещать интерактивный инструмент, при зажатой кнопке, то это будет аналогично перемещению курсора с зажатой левой кнопкой мыши (например, перетаскивание файла из одной папки в другую).

## Поддержка функции Multi-Touch

В операционных системах семейства Windows, начиная с версии 7, и выше поддерживается стандартная функция Multi-Touch:

- Осуществление манипуляций аналогично стандартному сенсорному вводу (например, поворот и уменьшение/увеличение картинки);

- Возможность одновременного рисования несколькими курсорами (до 5) в программах, поддерживающих технологию Multi-Touch.

## Сопряжение с компьютером под Windows XP

Для работы в операционной системе Windows XP необходимо установить на компьютер утилиту Votum IR-board. Ее можно скачать на нашем сайте. Для начала работы необходимо запустить исполнительный файл VotumIRBoard_Setup.exe. Программа автоматически проведет все необходимые настройки системы. После завершения настроек приложение предложит перезагрузить компьютер.

После перезагрузки компьютера, настройка интерактивного проектора производится аналогично другим операционным системам.

Примечание: Пользователь может отказаться от перезагрузки, выбрав соответствующий пункт меню. Но интерактивная система начнет работу только после перезагрузки операционной системы.

## Сброс настроек калибровки

Для сброса настроек калибровки зажмите кнопку Exit на пульте от интерактивного проектора Casio XJ-V2 VOTUM на 5 секунд, пока не услышите «трезвон» из 13 быстрых коротких звуков. После этого необходимо повторить процедуру калибровки сначала.

## Подключение к другому компьютеру

Для подключения к другому компьютеру необходимо отключить USB- ресивер и проектор от текущего компьютера и подключить их к другому.

# Рабочие характеристики

| Интерактивный блок Casio XJ-V2 VOTUM |  |
| --- | --- |
| Технология | Инфракрасная |
| Активная область (максимальный размер проекции) | 5,5 метра (214 дюймов) |
| Механизм калибровки | Инфракрасное позиционирование |
| Интерфейс соединения с ПК | Радио, до 10 метров |
| Скорость отслеживания сигнала | Менее 10 мс |
| Проекционный блок проектора Casio XJ-V2 VOTUM |  |
| Срок службы источника света | 20 000 часов |
| Разрешение выводимого изображения | 1024 х 768 |
| Яркость | 3000 ANSI LM |
| Напряжение питания | 220В |
| Габариты, ШхВхГ | 362x109x231 мм |
| Вес | 2,5 кг |
| Интерактивные инструменты |  |
| Технология | Инфракрасная |
| Питание | АКБ с зарядкой через USB или 2хААА |
| Время непрерывной работы на одном заряде: Интерактивный стилус Интерактивная указка | 10 часов от 2хААА (батареи типа «alkaline») 2 часа от АКБ |

# Правила хранения и эксплуатации

Хранение: Температура: -40°С до +60°С; Влажность: 0% до 90%

Эксплуатация: Температура: 0°С до 40°С; Влажность: 15% до 85%

# Защита окружающей среды

При утилизации данного электронного устройства, пожалуйста, не выбрасывайте его как обыкновенные отходы. Для минимизации загрязнения и защиты окружающей среды, отдайте его в переработку.

# Меры предосторожности и эксплуатация

Проектор

Во время выступления у доски поворачиваетесь лицом к аудитории так, чтобы прямые лучи проектора не попадали в глаза. Не смотрите непосредственно на объектив проектора, чтобы избежать повреждений глаз от сильного светового потока. Проинструктируйте учащихся, как работать с интерактивной системой, предупредите их: не смотреть прямо в объектив проектора.

# Замена запчастей

Пожалуйста, не разбирайте устройство и не изменяйте его внутреннее строение, чтобы избежать аварий или перебоев в работе. Для технического обслуживания или замены запчастей, обращайтесь к нашим авторизованным техническим специалистам.

# Поиск и устранение неисправностей

- Интерактивный проектор постоянно пищит после включения.

- Проверьте, что в поле видимости проектора, не попадают прямые солнечные лучи и прямой свет от окна или объекты, освещенные прямыми солнечными лучами.

- После подключения USB-ресивера и калибровки интерактивная функция недоступна.

-Убедитесь, что интерактивный проектор (второй экран) подключен к компьютеру. Интерактивная функция может не запуститься, если нет подключения к проектору (второму экрану).

-Проверьте наличие и состояние источников питания в интерактивных инструментах.

-На Windows 7. Если при нажатии кнопки на любом интерактивном инструменте в зоне действия ИК-сенсора загорается светодиод на USB-ресивере, подключенном к ПК, то необходимо проверить/запустить «Службу ввода планшетного ПК». Для этого в панели управления зайдите в раздел «Администрирование – Службы». Найдите службу и в ее свойствах выставьте Тип запуска «Автоматически» и запустите её.

-Пере подключите USB-ресивер и перезагрузите компьютер.

- Указатель мыши никак не реагирует на движения интерактивного инструмента.

-Элементы питания имеют малый заряд и требуют подзарядки или замены.

-Кончик интерактивного инструмента находится в тени.

-Если рядом с проекцией или интерактивным проектором находится мощный источник света или в окно проникают прямые солнечные лучи.

- При рисовании ИК-стилусом наблюдаются скачки и пробелы.

-Элементы питания имеют малый заряд и требуют подзарядки или замены.

-Для подключения USB ресивера используется USB удлинитель, что может привести к перерывам в работе.

- Реакция при работе с интерактивным инструментом смещена относительно точки касания проекции.

-Изображение, выводимое проектором не полное (обрезанное). Вследствие чего калибровка была произведена неверно. Необходимо убедиться в наличии такого дефекта и настроить параметры проецирования в настройках проектора и/или компьютера.

-Курсор отклоняется от места касания – чем дальше от центра, тем больше погрешность. Для исправления данного эффекта необходимо на рабочем столе нажать правую кнопку «мыши», выбрать в появившемся контекстном меню пункт «Разрешение экрана». В открывшемся окне выбираем «Дополнительные параметры», переходим во вкладку «Панель управления графикой и медиа Intel(R)», изменяем параметр «Масштабирование» на «Масштаб на полный экран». Жмем «ОК» и производим калибровку по новой.

-Проектор используется как дополнительный экран, а не как дублирующий. Убедитесь, что интерактивный проектор повторяет изображение с экрана компьютера, а не дополняет его.

-Было изменено разрешение экрана. Произведите повторную калибровку.

-Неточное проведение калибровки. Произведите повторную калибровку.

ВНИМАНИЕ! КОМПОНЕНТЫ КАЖДОГО КОМПЛЕКТА ЖЕСТКО ПРИВЯЗАНЫ ДРУГ К ДРУГУ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕННЫ В ДРУГИХ КОМПЛЕКТАХ! Подробнее о проверке соответствия в разделах «Интерактивные инструменты».

http://votum-edu.ru/page/interaktivnyy-proyektor-VOTUM.html